華視播映中心自動播出系統 MASTER SWITCH 
控制升級及周邊設備

招標規範

中華電視股份有限公司

110年10月1日

目      錄

1、採購通則

2、 架設地點

3、 主要設備數量表

4、 各項主設備規格

1、採購通則

1-1、本採購包含播映中心自動播出系統 MASTER SWITCH 控制升
級及周邊設備之進口、架設、測試及驗收等，採購設備裝設於本公司指定地點，其餘系統架構及基本功能等規定詳本文。

本設備需求概述如下：

1-1-1、需相容於目前本中心自動播出系統架構,且終端排播介面
須符合目前現有方式

1-2、本系統範圍內的各項設備有納入網管系統者，立約商應無條件提供網管設計所需的MIP file, command list, SNMP code等網管介面溝通資訊。

1-3、投標廠商須依招標文件規定於投標文件內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：

1-3-1.	需提供本系統之消耗電力預估表。

1-3-2.	計劃書格式為A4紙直式橫書並左側裝訂。

1-3-3.	設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。

1-4、 投標廠商於投標前可先至現場會勘，得標簽約日後十五個工作天內廠商須立即派遣工程人員會同本案相關人員至現場會勘，並於簽約日後兩個月內提供系統設計圖、及它項設備配置圖等施工設計資料供買方確認同意；未來設備架設安裝期間，立約商須有原廠工程師指導工程執行、檢查、試機、特性複測等工作，確保採購各項設備運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。

1-5、採購之各項設備在原廠安裝測試後，需交付測試報告書審核。

1-6、本系統裝機告一段落時，應作現場調整、測試之教育訓練，教導買方工程人員測試,並且7日上班日,約定時間駐點系統監測運作。

1-7、須提供全案設備等之完整接線圖、系統方塊圖等系統整合圖紙共三套其餘各項設備中文或英文版之操作手冊、維護手冊及測試報告等，可交付電子檔於儲存裝置中。

1-8、每部伺服器軟體系統需提供額外之企業級備份硬碟、並做完整備份,此外再提供所有系統映像檔於一個備份移動碟中。

1-9、責任分界點

1-9-1、由立約商依規劃書需求負責所有與本案有關之電力配線施工含各項設備用電連接用Power Cable， Branch NFB，壓接端子，固定螺絲等所有附屬零星器材均由立約商負責施工。

1-10、設備裝機由立約商負責提供人力施工，唯施工期間立約商須派遣合格技術人員全程在現場指導施工並檢查核對所有線路配線，以確保品質及工作安全。施工期間須確保目前播出系統不能有中斷情形，並會買方完成測試驗收。

1-11、教育訓練：立約商應安排兩梯次(不同天)，於買方指定點進行維護操作訓練，訓練時程表與訓練課程內容應於一個月前通知買方。

1-12、保固：自驗收合格後，在一年內須隨原廠對產品軟體之升級或更新，免費提供軟體之更換服務，設備故障時亦提供一年免費維修（以上免費服務範圍含人工、交通及軟硬體設備及維修零件的提供等）。設備故障在接獲本公司通知時,維護人員需溝通到本公司維護時間,但不得大於4小時。其他附屬設備等均適用本保固條款。

1-13、本案規範僅列主要器材項目，廠商應參考附件之系統方塊圖，預估所需器材項目及數量，責任分界點以內之裝機所需信號線、接地線、網路線、電源電纜、纜線架、冷卻系統器材、固定螺絲等所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供。

2、 架設地點

本公司4樓播映中心	
3、 主要設備數量表

| 項次 | 品名 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控系統控制伺服器 | 4台 | schedule server X2 device controller X2. |
| 2 | 主控系統軟體升級 | 1式 |  |
| 3 | 主控系統控制伺服器GPIO卡 | 3張 |  |
| 4 | 音訊分配擴大器 | 1張 |  |
| 5 | 55吋商用顯示器含信號轉換周邊及固定架 | 10 | 參考規格 Panasonic:TH-55SQ1MCT |
| 6 | 網路路由器 | 2 部 | 參考規格 D-Link DGS-1052 |
| 7 | 主控128x128 ROUTER 輸入卡 | 1張 | PM-HS-IB+ |
| 8 | 主控128x128 ROUTER 輸出卡 | 1張 | PM-HSR-OBG+ |
| 9 | 主控128x128 ROUTER 電源模組 | 1部 | PT-PS |

4、 各項主設備規格

華視播映中心自動播出系統 MASTER SWITCH 控制升級及周邊設備更新案，建置規範需符合下列所示：

- 自動播出系統所使用之各項軟體及作業系統均採用正版軟體。

- Device Server & Schedule Server硬體需全面更新至該公司該產品之最高等級規格。

- 自動播出排程軟體之硬體主機、工作站等電腦設備等級必須包含未來升級能力。

- 自動播出系統需可控制大多數不同廠牌、類型之廣播設備，包含Video Server、外部VTR、Upstream Router、Master Switcher等相關設備。

- 系統版本及軟硬體如有功能選配選項，必須列表說明功用及選配費用。

- 設備保養及系統維護時必須不影響現有頻道之播出正常功能，並且設有系統告警機制，隨時監控整體系統狀態，並於系統異常時自動提出告警。

- 各項工作執行時，需有完整記錄如ASRUN LOG、ERROR LOG等，並可以自動儲存LOG已供日後查閱檢查，LOG至少必須保留一個月之記錄內容。

- 終端操控電腦或工作站必須保證其控制頻寬，不可因頻寬限制造成操控系統之異常，如因硬體之故障也不可以影響頻道之播出。

- 操控電腦及工作站網路等級必須為Gigabit以上。

- 必須保證8CH共30000 Event的最低排播能力，時間顯示需順暢。

- 可以手動Key in新的Event，不能僅有拖拉方式。

- VTR Ingest可以設定自動及手動方式，並且錄製後之檔案TC必須與來源帶子完全一樣，且可以使用切換來源路由之方式切換TC。

- RECORD時Automation須可以設定來源訊號，並且切換正確TC。

- LIVE RECORD 時TC必須為現在時間(Real Time)。

- 外部匯入之節目進行表檔案，系統必須與現有華視排播系統整合。

- PLYALIST必須可以接受外部編輯完成之檔案，並且提供所需轉換之格式，如格式非文字檔則必須提供轉檔程式。

- 每一播出頻道除排播執行表單外，必須可以於其他電腦編輯表單，並於編輯完後可以讓播出表單簡單取用。

- 需有邊錄邊播功能。

- DATABASE 會自動同步於Backup SQL server。

- DATABASE容量上限須註明，安全容量內不可以影響播出平台之操作流暢度，材料管理時亦必須即時且流暢。

- 所有節目與廣告材料必須能夠依照需求自動複製或手動複製。

- Video Server與DATABASE的刪除作業必須可經由程式篩選方式，批次性刪除，且必須提供已排播檔案刪除告警機制。

- 檔案更新時需不影響播出並有告警機制，避免更新正在或即將播出之檔案。

- 檔案播出時必須有自動切換主,備路機制，無縫切換不能有黑畫面情形。

- 影音檔案 ,在NAS(Near Line Storage),主 ,備 Video Server 3個Site 可相互 Copy ,主,備路缺帶時可自動從NAS copy 到主,備Video Server,主,備Video Server 維修時,單路播出時必須也可自動從NAS copy 到Video Server, 同時主,備Video Server可相互自動複製。

- 更新過程不可影響目前播出系統。

- 明年Video Server 更新需免費協助系統安裝設定。

28. 主控128x128 ROUTER 輸入卡需與本中心相容

29. 主控128x128 ROUTER 輸出卡需與本中心相容

30. 主控128x128 ROUTER 電源模組需與本中心相容

31. 55吋需為專業級顯示器規格支援7x24小時,並附數位信號轉換器及HDMI線材.