華視新聞台5G行動車租賃案

招標規範

中華電視股份有限公司

111年2月18日

目      錄

- 5G車採購租賃通則

- 租賃條件內容

- 電力及車體改裝工程規格

- 車輛規費

- 維修保養服務

- 代步車提供

- 5G車採購租賃通則

  - 本租賃採購包含【福特旅行家尊爵型】車共三部，其車輛租賃條件、保險內容、車輛規費、保養維修服務、提供代步車及車輛機架改裝工程等規定詳本文。

車輛需求概述如下：

    - 8人座廂型車。

    - 車輛內外設備依原廠規格。

    - 車輛安全設備依原廠規格。

    - 甲式車輛保險，保險內容包含以下

      - 車體損失險

      - 竊盜險（自付額為每年車輛投保金額【重置價值】的10％、自付額由承租人自行承擔）

      - 竊盜全損免折舊（以每年保險金額為準）

      - 第三人責任險（200萬/2000萬/50萬）

      - 乘客責任產險（每人保額200萬；每一意外事故總額1600萬）

      - 駕駛人傷害險（死殘200萬、住院日額1000元）

      - 車體損失保險附加免追（依保險公司規範約定）

      - 超額責任險（1千萬）

      - 強制險（每人體傷20萬、死亡200萬）

  - 投標廠商須依招標文件規定於投標文件內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：

    - 車輛之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。

    - 車輛保險內容，內容請參考本規範1-1-4。

    - 計劃書格式為A4紙直式橫書並左側裝訂。

  - 車輛在交車時，應依照車輛規格與改裝工程逐一介紹並指導買方使用方式。

- 租賃條件內容

- 廠商報價時月租金需內含5％營業稅。

- 租賃期滿，保證金無息退還。

- 36期期滿還車，期內限駛7.5萬公里（1組輪胎）。

- 出租人與承租人雙方之任何約定，以正式合約書為準。

- 電力及車體改裝工程規格

- 電力系統部分

- 提供3RU 19”機架型配電箱，配電箱需附有直流及交流電力控制監測，且支援外部AC110V/60Hz電源輸入。

- 直流電力含直流電瓶選擇開關、直流電瓶充電機、直流電壓表及直流電源配線。

- 交流電力含交流電源選擇開關、交流電壓/電流/頻率表、交流無熔絲開關及交流電源配線。

- 提供1.5KVA逆變器DC 12V轉AC110V電源。

- 提供一個AGM 70Ah車用電瓶。

- 提供二個8孔機架式電源排插。

- 車體改裝部份

- 需附一個木頭櫃含抽屜及伸縮層板。

- 需安裝車頂行李架橫桿。

- 需安裝3米以上的車邊遮雨棚。

- 車內工作台區需舖塑膠地墊及安裝工作燈。

- 需安裝二座21RU（含）以上的19吋標準機架，其中一座需附有一個3RU抽屜及一個2RU承板。

- 需安裝2座360°旋轉及前後移動座椅，附有兩點式安全帶。

- 後車廂需加裝置物架，供攝影器材及線材收納。

- 車輛規費

車輛月租金內應包含年度牌照稅、燃料稅、監理規費等費用。

- 維修保養服務

- 遇車輛保養時，應依照原廠車輛手冊內容進行保養。

- 當車輛輪胎磨耗至安全線時，應由出租人提供新輪胎進行更換。

- 遇非人為或不可抗之因素而導致車輛零件故障，應更換原廠零件，不得收取費用。

- 遇車禍或爆胎導致車輛毀損無法行駛時，須由出租人提供拖吊服務，運送至維修廠進行維修。

- 代步車提供

- 如車輛進廠保養或維修需時超過24小時以上，出租人須免費提供代步車予承租人暫用至車輛維修結束。

- 代步車車型規格至少為5人座客車。