華視新聞台

攝影機採購案

招標規範

中華電視股份有限公司

中華民國 114 年 07月

# 目錄

壹、 設備規格需求	2

一、 採購通則	2

二、 設備需求數量表	4

三、 規格需求	5

貳、 裝機作業	7

參、 測試	7

肆、 教育訓練	7

伍、 驗收	7

陸、 保固	8

# 壹、 設備規格需求

一、 採購通則

1、本案為『華視新聞台攝影機採購案』，本採購包含全新高畫質攝影機、及其他相關附屬設備之供應、架設、測試及驗收及教育訓練等，得標廠商(或稱立約商、廠商)應依本招標規範提供設備並進行整體系統架構規劃。

2、本案之高畫質視訊攝影機及施工整合依本公司需求指定地點裝設。

3、投標廠商須於「規格標」內提供「計劃書」供本會審查，此計劃書內容需說明如下： (1)格式

A.主要內容為 A4 紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有進度表、配置圖等相關內容時，可改用其他規格摺疊為 A4 大小。

B.封面：【華視新聞台攝影機採購案】計劃書。

C.左側裝訂（即書本形式）。

D.彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。 (2)內容

A.本案所報設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。

B.報價用之器材明細表及數量。

C.採購案之各項設備、器材的型錄(訂製品除外)。

D.依本招標規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄（正本或影本皆可） 並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。若產品雖符合但無法於該型錄上正確顯現各項規格資料，則須出具相關設備原廠認可之證明，以供審核。

E.裝機時程之進度預定表。

F.本案教育訓練規劃 (包含時程、課程內容、課程進行型態等)。

G.廠商需具備完成與本案招標標的類似之承做能力，並由投標廠商提出「契約影本及驗收合格」文件。

4、立約商需負責本案軟硬體安裝、裝機測試及教育訓練等作業之必要人力、物料。

5、立約商需負責執行本案相關安裝及維護作業、及操作教育訓練。

6、立約商應負責系統之安裝、施作及裝機測試，並於契約規定之期限內完成履約項目。

7、立約商安裝、施作及裝機測試等日期需經本公司同意。

8、立約商應指派一人為單一窗口專案負責人，並提供至少一名專案工程師與本公司專員協同合作；於保固期間，應指定至少一位為單一窗口維護工程師與本公司相關人員配合，提供保固維修工作等事宜。任何必須整合本公司與立約商資源之維運工作均由立約商負責協調。

9、本案規範僅列各項主要器材項目，廠商應參考系統設備規劃，預估所需器材項目及數 量，裝機所需器材架、固定架、訊號線、同軸電纜、電源電纜、纜線架、Connector、固定螺絲等所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供。其餘包括系統配置及所有設備連結與本公司設備所需之線材、機架配件、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，均包含於本案範圍內，有關本案採購設備之統籌規劃及施作協調均由本案立約商完全負責，若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，須自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。

10、所有提供之軟硬體設備(含安裝、施作、裝機測試、及教育訓練等)均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。

11、本案其他注意事項及執行細節，詳本招標規範內容及招標文件之規定。

# 二、	設備需求數量表

| 項次 | 品 名 | 數量 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廣播級攝影機 |  |  |  |  |
| 1-1 | 攝影機與控制單元及周邊 | 3 套 |  |  |  |
| 1-2 | 攝影機鏡頭及周邊 | 3 套 |  |  |  |
| 2 | 施工與整合設定 |  |  |  |  |
| 2-1 | 設備安裝與設定 |  | 1式 |  |  |

三、規格需求

## 廣播級攝影機

1-1、攝影機及控制單元及周邊

- 攝影機   三台

- 取像裝置：攝影機感光元件模組(4K 2/3”3-chips CMOS Global Shutter感光元件)。

- 有效解析度：3840(H) x 2160(V) (含)以上。

- 光學系統：F1.4 菱鏡系統。

- 解析度：水平 2000 條（含）以上。

- 訊噪比：-60dB（含）以上。

- 靈敏度：2000 lux，F10（含）以上。

- 機身鏡頭座為未接轉接環之標準 B4-Mount。

- 訊號格式：1080/59.94i，1080/50i。

- 具備光學濾鏡(ND Filter)及光學式色溫(CC)功能或電子式色溫功能，ND/CC 均可以用遙控面板或維修控制器進行切換。ND：具 4 段（含）以上切換開關。

- 攝影機需具備色散校正功能(或相同功能亦可)。

- 具備16軸相位色彩修正。

- 攝影機機身須為一體式結構，不接受分離式組合之結構。

- 攝影機需具備鏡頭照度衰減自動校正恢復功能(或相同功能亦可)

- 具 7”（含）以上之 OLED 或 LCD 彩色觀景器，並具 R Tally / G Tally 顯示及各項調整、設定之參數顯示。觀景器本體具觀看角度可調整並附遮光罩。

- 攝影機專用頭戴式單耳對講耳機，接頭須為 NEUTRIK Type 型式或同等品。

- 含攝影機防塵套。

- 機身本體具 SDI Out、TEST OUT 或 Analog Output，並具 Prompte Out 輸出接口。

- 攝影機機身訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type 或同等品。

- 攝影機機身具備 Intercom 埠。

- 含原廠腳架船板 (VCT-14 或同等級之型式)。

- 含10米Tajimi Type光纖線。

- 須提供光纖線清潔組

- 攝影機遙控面板   三台

- 具全自動校正功能。

- 可儲存設定值。

- 推桿型光圈控制器，光圈數值、黑階位準可在面板顯示。

- 具手動調整黑白平衡功能。

- 可直接控制調整攝影機及 CCU 內部選單。

- 可控制選擇攝影機 ND 及色溫並顯示目前狀態。

- 具備觸控式液晶螢幕調整功能選單或可叫出調整功能選單。

- 推桿具備 Push-preview 功能，攝影機遙控面板之 Push-preview 切換

功能須能連動視訊切換器之 AUX 面板功能。

- 攝影機控制單元（CCU）   三台

- 電源需求：AC100~240V，50/60Hz。

- 輸入訊號：

回送影像：2 路（含）以上 HD-SDI 可選擇。

讀稿機訊號：1 路 NTSC Composite。

基準訊號：1 路 Tri-Level Sync or NTSC BB。

- 輸出訊號：4 路（含）以上 HD-SDI Out。具 Audio Mic/Intercom/ Tally接續埠。

- 控制器訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type 或同等品。

- 高畫質輸出訊號格式（可選擇）：1080/59.94i，1080/50i。

- 控制面板控制線 3 條。

- 攝影機大型觀景器   三台

- OLED或LCD型式，顯示尺寸不小於 7 吋。

- 解析度不低於1920 x 1080。

- 支援Waveform功能。

- 具外部3G-SDI輸入端口。

- 支援assignable按鍵兩顆(含)以上。

- 攝影機眼罩式觀景器   一台

- OLED 或 LCD 型式，顯示之尺寸不小於 0.7 吋。

- 具 TALLY 顯示功能。

- 可調整視角及具攝影機參數顯示功能。

- 攝影機鏡頭及周邊

- 4K標準鏡頭   三套

(參考型號 Canon HJ24e*7.5B IASE+ SS-41、Fujinon UA23×7.6BER+SS-15D 或同等品)

- 具全伺服鏡頭控制器(含 ZOOM、FOCUS DEMAND)。

- 具原廠鏡頭外蓋及原廠鏡頭內保護鏡。

# 貳、 裝機作業

立約商須應於簽約日起 7 個日曆天內提出配合履約時程之裝機計劃書，其中包含裝機地點之整體規畫，裝機、測試之工作時程等，並須符合以下各項裝機規定，該裝機計劃書應經本公司認可後，本公司始同意開始施作。

基本規範說明如下：

- 含副控之攝影機設備及配件裝機、接線，並具所有設備之安裝使用說明書。

- 設備接線長度須預留長度提供檢修。

- 須將欲裝機地點之現有設備、機架等拆除或改裝，可先勘查地點及協調安裝之事宜並提出安裝整合之規劃。

- 立約商須根據本次新購設備及其他未列之相關設備連接至本案攝影棚，做安裝整合工作。

# 參、 測試

立約商於本次採購各項設備架設安裝完成後，須派原廠認證合格工程師到現場會同本司人員於現場執行系統整合功能測試等工作，並出具測試報告，確保系統施作與整合運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。

# 肆、 教育訓練

  - 立約商應於決標日之次日起30個日曆天內提出教育訓練課程內容(含師資及訓練課程表)與期程安排計畫每一課程以十五人為限，每天以八小時計。訓練計畫區分為驗收前(第1階段)與保固期間(第2階段)兩階段實施。送本公司核可後，依核可之訓練計畫及本招標規範第肆、2條規定進行教育訓練。訓練完成後，須檢具簽到紀錄表送本公司審核。

  - 立約商應於系統安裝完成後，提供原廠技師實施 2 次，每次 3 小時之高畫質攝影機控制系統之專業操作訓練計畫，並應提供訓練課程表供審核認可。

  - 立約商應提供一次 2 人之海外原廠專業高畫質攝影機控制系統操作教育訓練。

  - 師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表；並於保固期限內完成。

# 伍、 驗收

立約商應於完成本案測試（詳本招標規範第參條規定）後依據本招標規範規定提供下列文件向本司申請報驗：

- 原廠出貨證明文件，如係進口貨品應另附海關進口證明文件。

- 本案採購設備中文或英文版之印刷清晰相關手冊*3（手冊若無法以印刷版輸出則需檢附電子檔*3），上述所孳生之相關費用由立約商自行負擔，原廠隨機附贈之相關電子檔者亦需免費提供給本會，立約商於驗收時應將上述文件交付本公司。

- 依據本招標規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收並出具報告書。

- 全案設備完成裝機後，需進行整體性能測試，確認系統穩定後，同時提供 ATP (Acceptance Test Plan)測試報告書。

- 立約商需出具三年保固切結書，應保證於保固期間內發生產品代理權移轉或結束代理時仍可提供保固服務。

- 主要設備(廣播級攝影機)需出具原廠用印之保證書，保證自全案驗收合格日起保固三年。

# 陸、 保固

- 立約商須於全案驗收合格之日起提供全案三年之免費保固與維護(含軟體升級與更新)。在保固期間內，立約商須免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作及在正常操作情況下發生故障或軟體有缺點，均應免費修理或更新改善與更換非消耗性零組件，並不得收取任何費用。

- 立約商須於全案驗收時提供文件：

- 立約商出具之保固切結書，保證自驗收合格日起提供全案三年免費保固。

- 下列設備立約商需出具原廠用印之保固保證書：

- 高畫質廣播級攝影機系統。

- 立約商於保固期間內每半年(180天)應針對本規範陸、二、2條之設備指派原廠認可之工程人員，會同本公司工程人員，免費進行器材性能檢測及軟體更新維護等項目保養作業，並留下維護紀錄。

- 立約商於接獲故障通知後，應在12小時內派員前來維修，並於48小時內將故障排除。

- 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供與本案同型號之機器替代使用，直至故障排除為止。

- 立約商於保固期間內，應針對高畫質廣播級攝影機系統主要設備，準備由本公司工程人員認可之備機，若故障無法於48小時內完成排除，立約商需於48小時內提供備機並完成緊急更換，並由本公司工程人員陪同進行更換確認。

- 立約商無法在上述時限排除故障，又無替代故障設備等補救措施時，則每逾期一日(不足一日，以一日計)按全案契約價款總額千分之一逐日計課懲罰性違約金至故障完全排除為止。懲罰性違約金總額以全案契約價款總額20%為上限。罰款自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本公司採購部門通知後三日內無條件補足。

- 立約商應於驗收時交付本公司保證書保證自驗收合格之翌日起至少五年（含）以上保證可提供充足之零件(或相同功能之可替代性零件)，並保證消耗性零件應在接獲訂單後三星期內交貨，非消耗性零件應在接獲訂單後六星期內交貨。

- 立約商於保固期間內應提供軟體之更新，依原廠網站上發布之最新版本或升級至本公司認可之最佳版本，並不得索取任何費用。

- 保固之除外條款：不包括人為疏失損壞及天災地變不可抗力等因素。